Утверждена

Постановлением администрации

Горькобалковского сельского поселения

Новопокровского района

от «06» декабря  2016 г.

№149

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Горькобалковского сельского поселения

на период 12 лет (до 2028 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2028 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Горькобалковского сельского поселения

на период 12 лет (до 2028 года)

с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г.,

2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2028 г.

Индивидуальный предприниматель                                         Т.В. Родина

Содержание

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ	5

I.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

II.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

2.1	АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.2	ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	12

2.3	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	12

2.4	ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	15

2.5	ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ	16

2.5.1	ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	16

2.5.2	ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ			16

2.5.3	СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ	18

2.5.4	ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ	18

2.5.5	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	18

2.5.6	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ	20

2.6	АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ			21

2.7	ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	23

2.8	ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗИРОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО)	23

2.9	ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ	27

2.10	ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ	27

2.11	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	28

2.11.1	АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ	28

2.11.2	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ	32

2.11.3	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	33

2.12	ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ	33

III.	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	34

3.1	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА	34

3.2	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	35

3.2.1	ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ	35

3.2.2	ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ	35

3.3	ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ	36

3.4	ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ	39

3.5	ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	39

3.6	ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.	43

IV.	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ	43

V.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	45

VI.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	46

6.1	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ	46

6.2	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГЕТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	48

6.3	МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	49

VII.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	50

VIII.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	50

8.1	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	50

8.2	ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ	52

IX.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ	55

X.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ	57

ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ	59

ЛИТЕРАТУРА	60

### ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Программа комплексного развития (далее ПКР) транспортной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на период 12 лет (до 2028 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г., 2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2028 г.- разработана в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения, предусмотренными Генеральным планом, утверждённым решением Совета  Горькобалковского сельского поселения (далее СП)  Новопокровского района № 81 от 9.12.2011г.

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Горькобалковское сельское поселение Новопокровского района Краснодарского края на период 12 лет (до 2028 года) с выделением 1-ой очереди строительства – 5 лет с 2017 г. до 2021 г., 2-ой очереди строительства – с 2022 г. до 2028 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке программы | - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, сельских округов” - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - «Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года » Минрегионразвития России, апрель 2012г. |  |  |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района Краснодарского края |  |  |
| Разработчик Программы, адрес местонахождения | Индивидуальный предприниматель Родина Т.В. Юридический адрес: 352360 Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская ул. Набережная, 36а тел. 8(918)2889267 E-mail: absolute-proekt2013@yandex.ru ta-rodina2013@ yandex.ru |  |  |
| Цель и задачи программы | - увеличение доли дорог с усовершенствованным типом покрытием; - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания; - доступность объектов транспортной инфраструктуры; - развитие транспортной инфраструктуры; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |  |  |
| Важнейшие целевые показатели | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают: -технико-экономические, -финансовые, -социально-экономические, -показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |  |  |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2028 гг. Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования: Первый этап - 2017-2021гг. Второй этап - 2022-2028гг. |  |  |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | -строительство и реконструкция автомобильных дорог - обеспечение доступного транспортного обслуживания населения; - обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения; - строительство тротуаров и пешеходных пространств; - строительство велодорожек; -обучение в детских образовательных учреждениях ПДД и правилам безопасности и корректного поведения на дороге. |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования |  |  |
|  | Год | В ценах 2014г. (тыс. руб.) | С учетом инфляции в ценах 2028г (тыс. руб.) |
|  | 2017 | 6596,00 | 13188,49 |
|  | 2018 | 2961,41 | 5921,25 |
|  | 2019 | 4277,6 | 8552,93 |
|  | 2020 | 4606,64 | 9210,83 |
|  | 2021 | 17774,46 | 35539,47 |
|  | 2022-2023 | 33299,46 | 66581,22 |
|  | 2024-2025 | 20532,48 | 41054,04 |
|  | 2026-2028 | 26389,5 | 52764,97 |
|  | ИТОГО | 116437,55 | 232813,19 |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), в рамках целевых и ведомственных программ; -заемные средства, -внебюджетные средства (средства частных инвесторов, в том числе по договору концессии). |  |  |

### ВВЕДЕНИЕ

Транспортная инфраструктура — это совокупность всех видов транспорта и транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность материально-технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и неэкономической деятельности человека.

Транспорт — одна из важнейших составных частей экономики государства. Темпы социально-экономического развития страны определяют необходимость совершенствования транспортной инфраструктуры. Сегодня инфраструктурные проблемы существуют для всех видов транспорта, при этом нерешенность проблемы для одного вида транспорта создает дополнительные трудности для других.

Транспортная инфраструктура оказывает влияние на размещение производства, без его учета нельзя достичь рационального размещения производительных сил. При размещении производства учитывается потребность в перевозках, масса исходных материалов готовой продукции, их транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная способность и т.д. В зависимости от влияния этих составляющих и размещаются предприятия. Рационализация перевозок влияет на эффективность производства как отдельных предприятий, так и районов, и страны в целом.

Необходимость удовлетворения растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки требует проведения модернизации инфраструктуры, и создает задел для дальнейшего развития.

Важное значение транспортная инфраструктура имеет и в решении социально-экономических проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой служит одним из важных факторов привлечения населения и производства, является важным преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный эффект.

В настоящее время на территории страны имеются все современные виды транспорта, размещение и структура транспортных коммуникаций отвечают внутренним и внешним транспортно-экономическим связям, но также нуждаются в существенном совершенствовании.

### ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сферой реализации «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» является обеспечение развития и устойчивого функционирования транспортной системы.

Транспортный комплекс Горькобалковского сельского поселения представлен одним видом транспорта – автомобильным.

Население сельского поселения использует индивидуальные транспортные средства - легковые и грузовые автомобили. Предприятия обеспечены грузовым автотранспортом.

Территорию Горькобалковского сельского поселения в его центральной части с юга на север пересекает дорога регионального или межмуниципального значения «ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская». Дорога входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края. Идентификационный номер дороги 03 ОП РЗ 03К-055, общей протяженностью - 31,036 км, протяженность в границах поселения 17,4км. (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.09.2008 N 977)

Этот участок дороги обеспечивает транзит грузов по территории поселения и выход к районному центру станице Новопокровская, а также является для поселения выходом на автомобильную дорогу федерального значения М-29 «Кавказ» сообщением Тихорецк-Армавир что является благоприятным фактором для развития промышленного сектора, сферы транспортных услуг и торговли.

Дорога «Подъезд к с. Горькая Балка» проходит по западной части поселения. Дорога входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края. Идентификационный номер дороги 03 ОП РЗ 03К-362, общей протяженностью – 5,100 км. (в ред. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.09.2008 N 977).

### АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Картинка 1. Карта границ Горькобалковского сельского поселения.

Горькобалковское сельское поселение расположено в северной части Новопокровского района. Поселение включает в себя 3 населенных пункта: село Горькая Балка, хутор Новый Мир и хутор Хлебороб.

Административный центр сельского поселения – село Горькая Балка. Село Горькая Балка расположено в 25 км. к северу от районного центра станицы Новопокровской и на расстоянии 220 км от краевого центра города Краснодара. Село расположилось вдоль реки Горькая, давшей название населенному пункту. Река делит село на 2 части, основная застройка расположена на левом берегу.

Сельское поселение граничит на севере и востоке с Белоглининским районом, на юге с Новопокровским сельским поселением, на западе с Незамаевским сельским поселением. Горькобалковское сельское поселение с центром района станицей Новопокровской соединяет автодорога IV технической категории «ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская»

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-фермерских хозяйств, фонда перераспределения, жилой и производственной застройкой.

Таблица 1.

Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры

| 1 | Удаленность | Название | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | от центра муниципального образования | ст-ца Новопокровская | 12.0 |
| 3 | от центра субъекта федерации | город Краснодар | 224.0 |
| 4 | от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Тихорецк-Сальск | 12.0 |
| 5 | от автодороги местного значения | Горькая Балка-Новопокровская | 0.6 |
| 6 | от ближайшей железнодорожной станции | Cтанция Ея (Сальское отделение СКЖД) | 20.0 |
| 7 | от ближайших железнодорожных путей | Железнодорожные пути Тихорецк-Сальск | 20.0 |
| 8 | от аэропорта | аэропорт Краснодар | 224.0 |
| 9 | от морского порта | морской порт Новороссийск | 396.0 |

Таблица 2.

Баланс территории.

| № пп | Наименование | Ед. измерения | современное состояние | расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в установленных границах, в т.ч: |  | га. | 689,54 | 847,55 |
| 1 | жилой зоны | га. | 358,89 | 447,41 |
| 2 | общественно-деловой зоны |  | 9,62 | 43,52 |
| 3 | производственной зоны |  | 20,3 | 21,81 |
| 4 | зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 57,35 | 102,06 |
| 5 | сельскохозяйственного назначения |  | 119,15 | 86,94 |
| 6 | рекреационные зоны |  | 14,53 | 25,67 |

### ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В Горькобалковском сельском поселении на протяжении последних 10 лет наблюдается спад численности населения. В среднем эта цифра с 2007 по 2016 год составляет 46 чел./год. Отсутствие рабочих мест, относительно высокий уровень безработицы, и как следствие отток квалифицированных кадров за пределы поселения.

При детальном изучении ситуации с 2012 по 2016 год, наблюдается уже незначительное уменьшение численности населения, в этот период спад численности составляет -75 чел. за 4 года, т.е. 19 чел./год.

На перспективу развития, учитывая программы предпринимаемые Правительством РФ в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, предоставление субсидий на развитие сельского хозяйства - предполагается увеличение численности населения и его рост.

Согласно Генерального плана поселения, численность населения на перспективу составит:

Таблица 3.

Численность населения, существующая и на перспективу развития.

| № пп | Наименование населенного пункта | 2007 год. (факт) | 2010 год. (факт) | 2012 год. (факт) | 2016 год. (факт) | I очередь 2017-2021 | II очередь 2021-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горькобалковское СП | 3030 | 2827 | 2644 | 2569 | 2750 | 3150 |

Таблица 4.

Численность постоянного населения с разбивкой по возрастным группам.

| Наименование | Фактическая 2016 год | Первая очередь (2021 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 2569 | 2750 | 3150 |
| Дошкольники | 61 | 65 | 75 |
| Школьники | 181 | 194 | 222 |
| Трудоспособное с 18 лет | 1831 | 1960 | 2245 |
| Старше трудоспособного возраста | 496 | 531 | 608 |

### СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

Осиновая часть трудоспособного населения, в Горькобалковском сельском поселении, работает на предприятиях:

-  сферы обслуживания,

- агропромышленного комплекса,

- производственных предприятий,

-учреждениях образования,

- здравоохранения,

- культуры.

Горькобалковское сельское поселение относится к муниципальным образованиям, основными природными ресурсами которого являются сельскохозяйственные угодья и трудовые ресурсы. Наличие сельскохозяйственного сырья делает поселение привлекательным для реализации инвестиционных проектов.

В сельском хозяйстве около 67 % от трудоспособного населения.

Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс. В последнее время наблюдается активное инвестирование в данные отраслевые направления.

Крупные с/п производители-  СПК« Колос », фермерских хозяйств -142, также сельскохозяйственный сектор муниципального образования представлен личными подсобными хозяйствами населения.

В границах сельского поселения свою экономическую и хозяйственную деятельность осуществляют ряд предприятий по обслуживанию сельскохозяйственного производства, по  переработке продукции сельского хозяйства, производственные базы и т. д., Производственная зона расположена в юго-западной части села, ниже представлен более полный перечень объектов различных сфер деятельности, находящихся на территории сельского поселения:

К агропромышленному комплексу относятся

- СПК « Колос »,

- Зерносклад КФХ – 3 шт.,

- Маслобойня КФХ,

- ОАО «Южно-Росийская» база,

- Хлебопекарня,

- Весовая СПК «Калинина»,

- СТФ №2, СТФ №4 (в данный момент выкуплен),

- Ветлечебница.

Промышленных предприятий - нет.

Далее представлен перечень, коммунально-складских, энергетических и других объектов.

- Очистные сооружения;

- РЭС;

- Дизельная узла связи;

- Слесарка ЖКХ;

- Котельная;

- КНС;

- СТО, магазин;

- АЗС ОАО «Ея».

Предприятия коммунально-складских, энергетических и других объектов, имеют собственные автопарки, с хранением специализированной техники.

Специализированная техника КФХ хранится на  территории полевых станов и не оказывает значительного влияния на транспортную и экологическую составляющую поселения.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

Анализ проведенный в Горькобалковском сельском поселении показал стабильность пассажиропотока на протяжении всего года, сезонная волна не наблюдается.

Основной пассажиропоток в Горькобалковском сельском поселении формируется личным автотранспортом.

Стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории сельского поселения не предвидится. При этом организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов.

Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

### ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортный комплекс Горькобалковского сельского поселения представлен одним видом транспорта – автомобильным.

Подвижной состав автомобильного транспорта СП:

- Пассажирский транспорт общего пользования. Выступает в поселении  как самостоятельная отрасль материального производства, осуществляющая регулярные перевозки пассажиров и багажа (ст.19УАТ). Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта в СП, организована с учетом потребностей в перевозках населения и является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

- Легковые  автомобили личного пользования. Удовлетворяют потребности жителей СП.

- Специализированный транспорт коммунально-складских, энергетических и других объектов. Данный вид транспорта не отвечает нормативным потребностям по  количественным и качественным характеристикам. Износ более 80 %. Требуется докомплектация и обновление парка специализированных транспортных средств.

- Грузовые автомобили,  осуществляющие перевозку сельхозгрузов и осуществляющие доставку товаров на территорию поселения, обеспечивающие связь между сферой производства и сферой потребления. Основная часть грузов перевозится привлеченным транспортом.

К объектам транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения относится автозаправочная станция суммарной мощностью 2 топливо- раздаточные колонки.

### ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ

### ТРАНСПОРТНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

По территории  Горькобалковского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

- участок автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения ««ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская»» IV технической категории с капитальным типом дорожной одежды - асфальтобетонным покрытием, протяжённостью в границах поселения 17.4 км.

- участок автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Подъезд к с. Горькая Балка» с капитальным типом дорожной одежды - асфальтобетонным покрытием, общей протяженностью – 5,1 км.

В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории сельского поселения достаточная.

### ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ ГОРЬКОБАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Большинство дорог и улиц населенных пунктов Горькобалковского сельского поселения имеют гравийное покрытие.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Горькобалковского сельского поселения приведены ниже.

Таблица 5.

Протяженность улиц по типам дорожных покрытий.

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц по типам дорожных покрытий. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравий | Грунт | Всего |
|  | Горькобалковское СП | 11,6 км. | 13,9 км. | - | 25,5 км. |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования проходящих в границах населенных пунктов составляет 25,5 км.

Диаграмма 3.

Типы дорожных покрытий

Таблица 6. Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Протяженность участка автодороги (км) | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горькобалковское | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | 34,1 | 429000 |
|  | в том числе по категориям: - магистральные дороги - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные | 22,5 11,6 13,9 | 225000 92800 111200 |

### СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Скорость движения автотранспорта в населенном пункте-60 км/час, в пешеходных зонах и на участках расположения детских учреждений (школ, детских садов) ограничение скорости движения до 40 км/час.

### ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Передвижение грузового автотранспорта по территории жилой застройки осуществляется крайне редко, в связи с четким её разделением от производственной зоны.

Основой движения автомобильного транспорта по территории поселения является легковой индивидуальный автотранспорт, поэтому интенсивность движения потоков транспортных средств имеет низкий показатель.

На изменение интенсивности движения влияет увеличение автомобилизации населения, как в крае, так и Горькобалковском сельском поселении.

Проектом предусмотрен перспективный рост численности населения. С учетом численности населения на расчетный срок до 2028г., следует ожидать, что уровень автомобилизации населения рассматриваемого района, как и всего края в целом, будет расти и, в свою очередь, влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли.

Предполагается, что значительно возрастет мобильность населения за счет массового использования личных автомобилей.

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Наибольшую экологическую нагрузку на окружающую среде создает автомобильный транспорт. Общее количество автомашин в Российской Федерации 56 млн. шт. Выбросы от автотранспорта в России составляют около 22 млн. т в год. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат более 200 вредных наименований вредных веществ и соединений, в том числе и канцерогенных. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, сыпучие и пылящие грузы, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Один автомобиль при пробеге 15 тыс. км сжигает в среднем 2 т топлива, около 26 – 30 т воздуха, в том числе 4 – 5 т кислорода, что в 50 раз больше потребностей человека, при этом выбрасывает в атмосферу:

- угарного газа – 700 кг/год,

- диоксида азота – 40 кг/год,

- несгоревших углеводородов – 230 литров,

- твёрдых веществ – 2 – 5 кг/год.

Автомобильные газы представляют собой смесь, состоящую из 1000 – 1200 индивидуальных компонентов, среди которых нетоксичны: N, O, пары воды, CO₂; токсичные: окиси C, углеводороды, оксиды N, альдегиды, сажа, бензапирен, соединения свинца, формальдегид, бензол, а также многие другие компоненты (табл.1,приложение). Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.

Районы с повышенным содержанием в воздухе этих веществ, превращаются в зоны повышенного риска необратимой потери здоровья. На прилегающей территории к автомагистралям вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ, а местность – опасной зоной. А значит, недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. По мере удаления от автомагистрали, концентрация накопления канцерогенных веществ снижается.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды предлагается осуществлять мероприятия:

- изолирование жилых районов и общественных центров от концентрированных потоков транспортных средств;

- расширение улиц, создание между проезжей частью дорог и жилыми домами стен из зелёных насаждений;

- вынос за черту населенных пунктов грузовых транзитных потоков;

Низкий коэффициент загруженности дорог поселения, оказывает незначительную экологическую нагрузку от автомобильного транспорта на окружающую среду.

### ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В Горькобалковском сельском поселении выполняется комплекс работ по уходу за дорожным покрытием, дорожными сооружениями и полосой отвода, а также по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, организации и обеспечению безопасности движения, зимнему содержанию и озеленению дороги.

Обследование сети автодорог Горькобалковского сельского поселения в рамках актуализации программы проводилось:

- изучением и анализом исходных данных, полученных от администрации сельского поселения и организаций, занятых в сфере дорожного хозяйства;

- оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов и частей транспортной инфраструктуры;

- анализом исполнения и соблюдения на объектах частях транспортной инфраструктуры требований нормативных документов;

- сопоставлением текущего состояния дорожной сети с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

В результате обследования дорожной сети были выявлены следующие недостатки:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требований СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка сельских и сельских поселений»;

- отсутствие дорожной одежды капитального типа на некоторых улицах и дорогах;

- отсутствие тротуаров и велодорожек на улицах;

- отсутствие должного количества транспортно - логистических комплексов и центров придорожного сервиса

Мероприятия направленные на улучшение качества  существующей улично-дорожной сети

С момента утверждения генерального плана, администрацией Горькобалковского сельского поселения был осуществлен ряд мероприятий направленных на улучшение состояния дорог на территории поселения:

На условиях софинансирования в 2013 году был проведен капитальный ремонт дорог с асфальтным покрытием по улицам Почтовая и Советская.

Ремонт дорог по улицам Почтовая ПКО+00 (ул. Советская) до ПК8+00 29.07.2013год.

Ремонт дорог по улице Советская ПКО+00 (а./д. подъезд к с. Горькая Балка) до ПК+4 02 29.07.2013год.

Кроме того, в поселении велись работы по текущему ремонту дорог, нанесение разметки, грейдирование гравийных дорог.

Таблица 7

Объем капитальных вложений на реконструкцию дорог с 2013-2016годы.

| № пп | Наименование | Длинна участка. км | Средства поселения. тыс. руб. | Другие источники. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реконструкция дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Почтовая, ул. Советская | н/д | 338,99 | 2773,64 | 2013 |

В связи с отсутствием необходимого количества пешеходных дорожек (тротуаров), пешеходное движение в сельском поселении осуществляется по проезжим частям улиц, сложившаяся ситуация может приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

### АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ

Автомобильный транспорт является фактором, определяющим эффективность развития производительных сил, средством удовлетворения экономических и социальных потребностей населения, средством обеспечения территориальных связей и мобильности общества. Специфика транспортного обеспечения промышленного и сельскохозяйственного производства обуславливает важную роль автотранспорта в устойчивом развитии предприятий. На долю грузового автотранспорта приходится более 90% объемов внутрихозяйственных перевозок сельскохозяйственной продукции и доставки ее к местам реализации. Разнообразие видов производимой и реализуемой продукции определяет сложную структуру автомобильного парка, а сезонность производства объективно порождает проблему оптимальной загруженности грузового автотранспорта и его эффективного использования.

За последние годы существовавшая в дореформенный период централизованная система автотранспортного обслуживания предприятий аграрной сферы была разрушена и сельские производители оказались во многом не готовы к обеспечению грузоперевозок в новых условиях хозяйствования. Из-за диспаритета цен, неудовлетворительного финансового состояния, изменения специализации сельскохозяйственные предприятия не смогли адаптировать структуру и состав своих автопарков в соответствии с изменившейся средой функционирования.

Информация о количестве ведомственного автотранспорта предприятий Горькобалковского сельского поселения не была представлена.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счѐт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

Пропускная способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей определяется исходя из уровня автомобилизации.

Таблица 8

Уровень автомобилизации, нормативная потребность.

| № пп | Наименование | Согласно Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность (2016г.) | Фактический уровень автомобилизации СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковых автомобилей | 350 на 1 тыс.чел | 900 | Нет данных |
|  | в т.ч. такси | 3-4 на 1 тыс.чел. | 7-10 | Нет данных |
|  | в т.ч. ведомственные автомобили | 2-3 на 1 тыс.чел. | 4-6 | Нет данных |
| 2 | грузовых автомобилей | 25-40 на 1 тыс.чел. | 65-100 | Нет данных |
| 3 | автобусы | 5-7 на 1 тыс.чел. | 12-17 | Нет данных |
| 3 | мотоциклы и мопеды | 100-150 на 1 тыс.чел. | 255-385 | Нет данных |
| Всего: |  |  |  | Нет данных |

По данным МВД России, о числе зарегистрированных легковых автомобилей в собственности граждан, на 2013год по Краснодарскому краю составляет - 289,5 на 1000 населения. Обеспеченность населения легковыми транспортными средствами на территории Горькобалковского СП составляет-? %.

### ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванных производственными, бытовыми, культурными связями. В поселении общественные перевозки осуществляет ИП Драгункин А.Н, на малых автобусах с количеством посадочных мест - 14. Кол-во перевозимых пассажиров в сутки (туда) - 70. Кол-во перевозимых пассажиров в сутки (обратно) - 70

Таблица 9.

Расписание движения автобусов пригородных рейсов Новопокровского района

| № маршрута | Наименование маршрута | Промежуточные остановочные пункты | Улицы, автомобильные дороги, по которым проходит маршрут | Протяженность маршрута общая, км. | Вид ТС и класс ТС (максимальное количество ТС) | Перевозчик (наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | «Новопокровская – Плоская» | ст-ца Новопокровская, х. Хлебороб, с. Горькая Балка, пос. Новый Мир, ст-ца Плоская | "ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская", "Подъезд к с. Горькая Балка" | 40,1 | автобус, малый | ИП Драгункин А.Н., 353000, Краснодарский край, Новопокровский район, ст-ца Новопокровская, ул. Заводская, 144/12 |

### ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗИРОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ПЕШЕХОДНОГО И ВЕЛОСИПЕДНОГО)

Развитие велосипедного и пешеходного транспорта рассматривается в настоящее время во многих странах как необходимая составная часть экономической, транспортной, территориально - планировочной, экологической политики.

Сокращение движения автомобильного транспорта по территории населенного пункта, позволит использовать территорию улиц в целях немоторизованного передвижения, что существенно повышает ценность данной территории в градостроительном отношении и влечет за собой дополнительные частные инвестиции для модернизации и обновления жилого фонда.

Наряду с этим перепланировка улиц в интересах велосипедистов и пешеходов, улучшает облик населенного пункта и качество жизни в нем. Велосипедный транспорт имеет ряд преимуществ: он не создает шума, и не загрязняет среду вредоносными выхлопными газами.

Постоянное воздействие транспортного шума автомобильной дороги на население окрестных домов может нанести необратимый вред его здоровью. Воздействие уровня шума свыше 85 дБ, может вызвать повреждение органов слуха. Другой проблемой, которая приобретает значение, является нарушение сна вследствие транспортного шума.

Проблема парниковых газов также одна из приоритетных, поскольку глобальное потепление вызывает огромную обеспокоенность во всём мире. Половину выбросов углекислого газа приходится на долю транспорта, что увеличивает эмиссию газов.

Люди, которые проживают в пределах 50 - ти метров от автомагистрали и дорог с огромными потоками машин, больше склонны страдать от проблем со здоровьем, чем те, которые живут вдалеке.

«От города машин к городу людей»

Велодвижение

Основные понятия и термины.

Дорожки исключительно для движения велосипедистов – отдельные дорожки для велосипедистов, расположенные в сельских парках параллельно к пешеходным дорожкам и открыты для разных видов транспортных средств на колёсах (велосипедов, роликов, самокатов, инвалидных колясок).

Велосипедная или велосипедно-пешеходная полоса (совместная полоса или полоса для многих пользователей) – предназначенная преимущественно или исключительно для движения велосипедистов и пешеходов.

Велосипедная полоса или дорога – полоса для езды на велосипеде, физически отделена и выделена для изоляции от движения моторизированного транспорта открытым пространством или барьером и расположена в пределах магистральной полосы движения или независимой трассы.

Временные стоянки для хранения велосипедов размером 2х0,6 м на велосипед, отделенные стойками (скобами) высотой 0,75 м и длиной 1,6 м, устраиваются в комплексе с объектами посещаемости возле остановок пригородных электропоездов, на конечных остановках и в узлах пересадки из уличного пассажирского транспорта на пригородный, в местах административных зданий и магазинов.

Велосипедный маршрут – сумма последовательных отрезков пути, которые велосипедист выбирает между исходной точкой и местом назначения. Как объект проектирования эти маршруты в основном являются комбинацией спокойных проезжих частей определённых отдельных велосипедных полос и велосипедных дорожек (только визуально разграниченных линией, проведенной на дороге), которые обеспечивают наиболее прямое сообщение между разными исходными точками и пунктами назначения.

Развитие велосипедного движения позволяет снизить ущерб, причиняемый обоими упомянутыми типами негативного воздействия. С одной стороны ограничение автомобильного движения в пользу пешеходов и велосипедистов ведет к снижению интенсивности и скорости движения автотранспортных средств. В то же время выделения специальных велосипедных и велопешеходных полос движения с правой стороны проезжей части способствует отдалению автотранспортного потока от жилых строений и следовательно, к снижению уровня негативного воздействия их на население.

Весь комплекс мероприятий по развитию велосипедного движения, сводится к трем возможным сценариям:

- Перепланировка типичной улицы в велопешеходную зону.

- Ограничение скорости движения автотранспорта на сельской улице до 30 км/ч с организацией совмещённого автомобильно-велосипедного движения.

- Устройство велосипедной дорожки (или велополосы) вместо крайней правой полосы проезжей части на улицах с различным количеством полос проезжей части.

Все три вышеупомянутых мероприятия способствуют улучшению экологической обстановки и облегчают положение пешеходов и велосипедистов в транспортном потоке. Однако необходимо помнить, что данные мероприятия работают с разной эффективностью на улицах разной ширины и дорогах разных категорий.

В жилых районах, где использование личных автомобилей зачастую необходимо, наиболее рациональным является организация совмещенного движения с ограничением скорости. Что касается отдельных велосипедных и пешеходных дорожек, то их наиболее целесообразно прокладывать на широких центральных улицах жилых районов.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

В Российской Федерации разработана « Концепция развития велотранспорта России» в результате ее реализации предполагается:

- повысить транспортную подвижность населения России на 15-20%;

- обеспечить улучшение экологической ситуации на транспорте;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и ущерб от них не менее, чем на 20%;

- сформировать оптимальную сферу использования велотранспорта и обеспечить его рациональное взаимодействие с другими видами транспорта;

- обеспечить активное использование велотранспортных средств, что позволит сократить транспортные издержки на менее чем на 10-15%;

- повысить мобильность и улучшить состояние здоровья населения.

Пешеходное движение

Пешеходное движение - вместе с велосипедным движением, это один из видов и способов обеспечения передвижений, наряду с автомобильными перевозками или перемещениями с помощью общественного транспорта.

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения на кратчайшие расстояния - до 1-2 км. Однако в течение долгого времени пешеходное движение само по себе не считалось видом движения и, соответственно, рассматривалось по большей части как добавление к дорогам или узлам общественного транспорта. Таким образом, пешеходная инфраструктура представляет собой набор отдельных элементов, нежели спланированную сеть. А ведь большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе также сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным/ландшафтным проектированием.

Для развития пешеходного движения требуется:

- проложить пешеходные линии движения, соединяющие с транспортно-пересадочными узлами на маршрутах общественного транспорта;

- обеспечить круглогодичное обслуживание и уборку тротуаров;

- проложить пешеходные линии движения, ведущие в парки, сады, к площадям;

- информировать население о преимуществах передвижения пешком.

ПКР транспортной инфраструктуры, предусматривается:

- устройство велосипедных дорожек к местам отдыха, и общественным центрам;

- пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров с местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

Таблица 10. Нормативные данные по устройству велосипедных и пешеходных дорожек.

| № пп | Категория дорог и улиц | ширина тротуара (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Велосипедные дорожки |  |  |  |
| 1 | по краю проезжей части | 1,2 | в направлении транспортного потока |
| 2 | по краю проезжей части | 1,5 | при встречном движении |
| 3 | вдоль тротуара | 1 м |  |
| Пешеходные дорожки |  |  |  |
| 1 | Главная улица | 2,25 |  |
| 2 | Улица в жилой застройке | 1,5 |  |

### ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ

На территории поселения нет коммунальных служб отвечающих за содержание дорог. Смет мусора и очистка от снега улиц поселения не осуществляется. Дороги федерального и регионального или межмуниципального значения обслуживаются  коммунальными службами станицы  Новопокровская.

### ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Приоритетными направлениями развития транспортного комплекса является повышение технико-эксплуатационных характеристик существующей транспортной инфраструктуры, организация обходов основных транспортных узлов для увеличения их пропускной способности, обеспечения надлежащей безопасности, скорости движения и улучшения экологической обстановки. Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха за счет увеличения количества автомобилей и выбросов из отопительных систем.

Параметры воздействия определяются, исходя из таких показателей, как характер воздействия, его интенсивность, продолжительность, временная динамика и т.д.

Одним из основных источников загрязнения планируемой территории являются автомобильный транспорт.

По территории Горькобалковского СП помимо внутриквартальных дорог проходит 2 основные дороги:

- регионального или межмуниципального значения «ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская»

- регионального или межмуниципального значения «Подъезд к с. Горькая Балка»

Обе дороги регионального или межмуниципального значения, проходят вне населенного пункта и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.

Стационарных постов наблюдения в Горькобалковском сельском поселении нет.

### ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичными:

- в связи со сложившейся структурой;

- с учетом увеличения пропускной способности;

- прокладкой новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

с. Горькая балка.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру.

Планировочная организация территории села Горькая Балка складывалась на основе развития транспортных связей и с учетом природного фактора - реки Горькая. В селе отсутствует четкое функциональное зонирование территории, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

В планировочном отношении село Горькая Балка представляет собой два компактных жилых образования, одно из которых протянулось вдоль  левого берега реки Горькая, а второе расположилось на правом её берегу. Связывает эти жилые образования производственные территории и прилегающий к ним общественный центр села.

Существующая планировочная структура территории населенного пункта образована регулярной сеткой улиц и дорог, образующих кварталы различной площади и конфигурации.

Общественный центр исторически сложился по ул. Гаражная, и прилегает к производственной территории, связывающей два жилых образования из которых состоит село, он многофункционален, но недостаточно развит и благоустроен.

Территория индивидуальной застройки с приусадебными участками является преобладающей и занимает площадь 343,3 га. Среди жилой застройки расположены участки детского дошкольного учреждения и общеобразовательной школы.

Производственные предприятия размещаются в непосредственной близости от села, с юга и запада. Ряд предприятий соседствуют с кварталами жилой застройки.

Сложившиеся транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на магистральные дороги.

х. Новый Мир

Предложенное проектное решение хутора Новый Мир в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру.

Планировочная организация территории хутора Новый Мир состоит из двух жилых улиц - ул. Колхозная и ул. Первомайская, также хутор имеет выход к автодороге «ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская». В хуторе отсутствует четкое функциональное зонирование территории, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

х. Хлебороб

Планировочная организация территории хутора Хлебороб складывалась на основе развития транспортных связей и с учетом природного фактора - реки Горькая

В планировочном отношении хутор Хлебороб представляет собой две жилых улицы - ул. Пролетарская, ул. Садовая, каждая из которых протянулось вдоль реки Горькая и имеет выход к автодороге «ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская».

В хуторе отсутствует четкое функциональное зонирование территории, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны нормативные санитарные разрывы между объектами различных зон.

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение территории сельского поселения Горькобалковское, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей сельского поселения. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным центром и населенными пунктами поселения, будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным автотранспортом и посредством немоторизованного передвижения.

На период действия ПКР транспортной инфраструктуры согласно мероприятиям, предусмотренным Генеральным планом и положениям проекта схемы территориального планирования муниципального образования  Новопокровский район, предусмотрен ряд мероприятий:

- строительство тротуаров и велосипедных дорожек.

- реконструкция и капитальный ремонт основных и второстепенных дорог поселения.

Улично-дорожная сеть Горькобалковского СП была разделена на следующие категории:

- магистральные дороги;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения, внутри населенных пунктов предлагается реконструкция существующих улиц и дорог.  В соответствии с требованиями таблицы 12 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц принята равной 7 м; улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов – 6 м.  Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов, в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Таблица 11. Ориентировочные показатели под строительство и реконструкцию автомобильных дорог и отдельных участков

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Протяженность участка автодороги (м.) | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, (м2.) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Горькая Балка | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные | 3970 6860 | 31760 54880 |
| х. Новый мир | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные | 2000 | 16000 |
| х. Хлебороб | в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные | 3200 550 | 25600 4400 |

Примечание:

1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, окончательная цифра будет определена на стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Дальнейшее развитие транспортной структуры поселения должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей и доведения их технического состояния до уровня более высоких категорий, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего, проектируемые территории под размещение объектов придорожного сервиса и промышленных объектов, которые послужат «точкой роста» экономики поселения.

Для обеспечения жителей поселения объектами придорожного сервиса, на расчетный срок,  предлагаются следующие мероприятия:

- размещение станции технического обслуживания (СТО) на 5 постов, на территории населенного пункта

- строительство наземной стоянки индивидуального транспорта на 30 машино-мест, в центральной части села Горькая балка.

Проект по решению задач строительства СТО представлен генеральным планом СП и учтен в программе комплексного развития социальной инфраструктуры.

Расчет стоимости строительства объектов придорожного сервиса произведен в «ПКР социальной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения», в разделе

«Объекты транспортно- логистических комплексов и придорожного сервиса».

В соответствии с нормативными требованиями, учитывая прирост численности населения проживающего в малоэтажной и средне-этажной жилой застройке, хранение личного автотранспорта предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Заправку личного автотранспорта жителей поселения, согласно генеральному  плану СП), предлагается осуществлять на АЗС станицы Новопокровская.

### ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Генеральным планом и данной программой на период до 2028 года не предусматривается развития железнодорожной сети на территории Горькобалковского сельского поселения.

### ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов:

- социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе),

- личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе),

- культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу),

- психологические (мотивация),

- состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня, ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Уровень мобильности населения России существенно ниже развитых стран, а это важный фактор развития рынка труда и туризма, роста доходов и расходов и, как следствие, общего экономического развития страны.

Рост благосостояния населения стимулирует процесс автомобилизации, при котором человек отказывается от использования общественного транспорта. Каждый 3 трудоспособный житель поселения имеет личный автотранспорт. Безработные и нетрудоспособные, люди старше трудоспособного возраста - имеют самый низкий показатель подвижности. Наиболее популярный способ передвижений этих социальных групп - общественный транспорт, что подтверждает его социальную значимость.

### ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Создание условий для развития внутренней конкуренции (между перевозчиками, видами транспорта), обеспечит повышение ритмичности и ускорение товародвижения, снижение транспортных издержек, повышение доступности транспортных услуг, улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений.

Говоря о взаимосвязи между спросом и предложением, в пассажирских транспортных перевозках, предложение очень сильно стимулирует спрос, т.е. при качественной модернизации транспортной системы или отдельных ее элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса.

Поэтому главной задачей остается удовлетворение потребностей в оказании высококачественных услуг в совокупности с учетом платежеспособности населения. Это означает, что необходим государственный контроль над установлением тарифов, в первую очередь для социально значимых видов автотранспортных услуг.

Хозяйствующие субъекты автомобильного транспорта имеют некоторые возможности контролировать тарифы и значительные возможности при тайном сговоре.

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г., для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы предусматривает три основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительную, безопасную транспортную инфраструктуру и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

### ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

### ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА

Социально-экономическое развитие страны сопровождается увеличением спроса на автотранспортные услуги со стороны населения и экономики. В удовлетворении этого спроса особая роль принадлежит автомобильному транспорту.

Развитие рынков товаров и услуг, мелкого и среднего бизнеса, расширение сферы розничной торговли, наличие значительного количества предприятий, не имеющих других подъездных путей, кроме автомобильных, объективно увеличивают безальтернативность применения автомобильного транспорта. Одновременно в тех сегментах рынка, где автомобильный транспорт конкурирует с другими видами транспорта, его технологическая и коммерческая гибкость, скорость и надёжность дают ему дополнительные рыночные преимущества.

Быстрое наращивание парка личных легковых автомобилей и весьма значительные объёмы автомобильных перевозок грузов и пассажиров, характеризуют период массовой автомобилизации страны.

### ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Транспорт оказывает услугу основным субъектам рынка: продавцам и покупателям, т.е. образует транспортный рынок. Продукцией транспорта является перемещение. Полезный эффект, который появляется в результате перемещения, его конечный результат – доставка товаров и людей в пункт назначения. Это и есть основная «продукция», т.е. услуга транспорта, имеющая невещественную форму потребления. Однако, как и всякая продукция, она характеризуется своими особенностями, т.е. чтобы её успешно продать, необходимо обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания: доставка точно в установленные сроки, без потерь, с максимальной долей удобств и безопасности для клиентов. Потребность в увеличении автопарка предприятий, выполняющих свою производственную деятельность на территории Горькобалковского поселения, будет решаться параллельно с ростом производственных мощностей.

### ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

В небольших населенных пунктах перевозки выполняются несколькими хозяйствующими субъектами автомобильного транспорта в условиях ограниченного числа клиентов и средних объёмов перевозок пассажиров.

Дальнейшее увеличение автомобильного парка выполняющего роль общественного транспорта и осуществляющего перевозки населения, также будет расти согласно спроса.

### ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Система транспорта Горькобалковского сельского поселения носит обособленный самостоятельный характер, но является органической частью транспортной инфраструктуры Новопокровского района.

Мероприятия связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, носят постоянный, непрерывный характер.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации  опережает темпы роста и развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию дорог.

Затраты на содержание улично-дорожной сети, в связи с необходимостью проведения работ по ямочному ремонту дорожного покрытия, съедают значительную часть бюджета. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач связанных с повышением качества дорожного покрытия и их соответствия  характеристикам отвечающим стандартам.

В пределах срока действия Программы произведена разбивка по мероприятиям.

Таблица №12 .Реконструкция, строительство существующих улиц и дорог населенных пунктов, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц

| № п/п | Наименование улицы |  |  | В границах улиц |  | Протяженность (км.) |  | Ширина земляного полотна (м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горькая Балка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Пушкина | На всем протяжении |  | 1,0 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Мира | На всем протяжении |  | 0,45 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Некрасова | От ул. Пушкина до ул. Заречная |  | 0,65 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Родниковская | От ул. Некрасова до реки Горькая |  | 0,7 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Красная | От ул. Северная |  | 1,6 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Северная | На всем протяжении |  | 3,2 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Красная | От пер. Северный |  | 1,0 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Почтовая | От ул. Пушкина до ул. Советская |  | 0,86 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Гагарина | От ул. Пушкина до ул. Советская |  | 0,67 |  | 8 |  |
|  |  | ул. б/н. | От ул. Почтовая |  | 0,71 |  | 8 |  |
| х. Хлебороб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Садовая | На всем протяжении |  | 1,03 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Пролетарская | На всем протяжении |  | 2,17 |  | 8 |  |
|  |  | пер. Садовый | От ул. Садовая до ул. Пролетарская |  | 0,55 |  | 8 |  |
| х. Новый Мир |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Первомайская | На всем протяжении |  | 0,95 |  | 8 |  |
|  |  | ул. Колхозная | На всем протяжении |  | 1,05 |  | 8 |  |

Таблица №13.Строительство тротуаров вдоль существующих жилых улиц;

| № п/п | Наименование улицы |  | В границах улиц |  | Протяженность (км.) |  | Наименьшая ширина тротуаров (м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горькая Балка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Заречная |  | От ул. Кубанская до ул. Пушкина |  | 1,32 |  | 1,5 |
|  |  | ул. Пушкина |  | От ул. Почтовая до ул. Титова |  | 0,35 |  | 1,5 |
|  |  | ул. Титова |  | От ул. Пушкина до ул. Советская |  | 0,74 |  | 1,5 |
|  |  | ул. Гаражная |  | От ул. Советская а до ул. Красная |  | 0,98 |  | 1,5 |

Таблица №14.Строительство велодорожек вдоль существующих жилых улиц;

| № п/п | Наименование улицы |  | В границах улиц |  | Протяженность (км.) |  | Наименьшая ширина велодорожки (м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Горькобалковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Заречная |  | От ул. Кубанская до ул. Пушкина |  | 1,32 |  | 1,0 |
|  |  | ул. Пушкина |  | От ул. Почтовая до ул. Титова |  | 0,35 |  | 1,0 |
|  |  | ул. Титова |  | От ул. Пушкина до ул. Советская |  | 0,74 |  | 1,0 |
|  |  | ул. Гаражная |  | От ул. Советская до ул. Красная |  | 0,98 |  | 1,0 |

### ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ

Таблица 15.Нормативная потребность в автотранспортных средствах на расчетный срок.

| № пп | Наименование | Согласно Нормативам градпроектирования КК, СНиП 2.07.01.89* (Принятые нормативы) | Нормативная потребность (2028г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковых автомобилей | 350 на 1 тыс. чел | 1100 |
| 1.1 | в т.ч. такси | 3-4 на 1 тыс. чел. | 9-12 |
| 1.2 | в т.ч. ведомственные автомобили | 2-3 на 1 тыс. чел. | 6-9 |
| 2 | грузовых автомобилей | 25-40 на 1 тыс. чел. | 80-120 |
| 3 | мотоциклы и мопеды | 100-150 на 1 тыс. чел. | 310-470 |

Для удовлетворения транспортного спроса в передвижении необходимо решить следующие задачи:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения;

- обеспечение доступного транспортного обслуживания населения;

- обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения.

### ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Исходя из стратегических приоритетов, целью ПКР является формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Горькобалковского сельского поселения, необходимо проведение ряда мероприятий:

- увеличение доли дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных;

- реконструкция автомобильных дорог до соответствия транспортно-эксплуатационным характеристикам, отвечающим современным требованиям;

- нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков:

меры повышения безопасности могут включать в себя:

- интеллектуальные регулируемые пешеходные переходы;

- системы предупреждения о значении скорости транспортного средства;

- сигнал о появлении транспортного средства;

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорог, дорожного движения (например, о присутствии на пути дорожных рабочих).

- усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемого автомобильного парка по показателям безопасности;

- усиление контроля за выдачей прав на вождение автотранспортного средства;

- обучение культуре поведения на дороге (введение в образовательных учреждениях групп, кружков, лекций по изучению безопасности и правил поведения на дороге участников дорожного движения).

- введение службы ИТС (интеллектуальные транспортные системы).

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы безопасного пешеходного движения в поселении;

- строительство велодорожек.*

*Устройство пешеходных и велодорожек, рассматривается в данном проекте как отказ от моторизованного передвижения и как следствие:

- обеспечение безопасного передвижения по территории СП;

- занятие спортом и стремление к здоровому образу жизни.

В таблице 16, приведены прогнозные показатели безопасности дорожного движения.

Показатели определены расчетным методом, с учетом реализации программных мероприятий в указанные сроки и в полном объеме. К концу реализации программных мероприятий показатели безопасности достигнут уровня 100%.

Показатель стремящийся к уровню = 100%, является расчетным показателем применения всех возможных методов и средств, в достижении мер по повышению безопасности дорожного движения и не  учитывает человеческий фактор.

Диаграмма 4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения при реализации программных мероприятий.

Таблица №16

Показатели безопасности дорожного движения по годам и к сроку реализации программных мероприятий в полном объеме.

| № пп | Наименование | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2023г. | 2024-2025г. | 2026-2028г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство велодорожек % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 2 | Устройство тротуаров % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 3 | Строительство объектов придорожного сервиса | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 4 | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | 6,0 | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 9,6 | 30,5 | 18,8 | 24,2 | 100 |

### ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Проблемы негативного воздействия на окружающую среду необходимо решать на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, краевых, муниципальных.

- Глобальный подход к проблеме.

- Повышение качества традиционного нефтяного моторного топлива;

- Расширение использования альтернативных видов топлива;

- Утилизация отходов автотранспортной деятельности.

- Локальный подход к проблеме.

Для улучшения экологической обстановки на территории Горькобалковского сельского поселения, необходимо:

- усиление контроля за техническим состоянием эксплуатируемого автомобильного парка по экологическим показателям;

- устройство пешеходных и велодорожек как - уменьшение негативного воздействия выхлопных газов на окружающую среду.

По территории сельского поселения проходят две автомобильные дороги IV технической категории.

Для автомобильной дороги VI технической категории, санитарно-защитный разрыв установлен в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. В настоящее время между жилой застройкой и автодорогами соблюден санитарно-защитный разрыв шириной 100м. Проведение специальных шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация специальных многоярусных зеленых полос) между автодорогами и жилой застройкой не требуется.

### УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ

При рассмотрении вариантов развития транспортной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения был учтен ряд существующих проблем:

- недостаточный уровень автомобилизации;

- слабая обеспеченность дорогами с усовершенствованным покрытием;

- недостаточный уровень безопасности дорожного движения.

Сравнение целевых показателей.

  - Уровень автомобилизации

На территории Горькобалковского сельского поселения развитие имеет только автомобильный вид транспорта:

-общественный (автобусы, служба такси как вид общественного транспорта, не пользуется спросом);

-индивидуальный (легковые и грузовые автомобили);

-ведомственный (легковые и грузовые автомобили осуществляющие перевозки грузов и пассажиров своего предприятия).

Все существующие виды общественного транспорта, на территории поселения, удовлетворяют потребности жителей в передвижении, в полном объеме.

В перспективе, рост количества автопарка транспортных средств на территории поселения, зависит:

1.общественного - от спроса на данный вид услуг.

2. индивидуального - от личной инициативы граждан с возникновением необходимости.

3. ведомственного - от увеличения производственной мощности организации.

  - Дорожная сеть

Дорожная сеть Горькобалковского сельского поселения, по типу покрытия, имеет следующие показатели:

Асфальтобетон-59,0%;

Гравий-41,0%;

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусмотрены мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции дорог поселения и доведения ее до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

  - Безопасность дорожного движения

В настоящее время на территории поселения недостаточно тротуаров и велосипедных дорожек, уровень оснащенности=0%.

Дорожная разметка и оснащенность дорожными знаками на дорогах с асфальтобетонным покрытием =80%.

Дороги с гравийным покрытием дорожными знаками не оснащены.

ПКР транспортной инфраструктуры, предусмотрен ряд мероприятий проводимых с целью безопасности дорожного движения:

- Устройство тротуарных и велодорожек;

- Нанесение дорожной разметки;

- Установка дорожных знаков;

(нанесение разметки и установка дорожных знаков, учтено в расценках на строительство дорог).

Диаграмма5.

Индикатор роста показателей в %, с разбивкой по годам реализации.

### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица №17. Перечень программных мероприятий

| № пп | Программные мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство |  |  |
|  | Устройство велодорожек | Рассматривается как эффективный |
|  | Устройство тротуаров | Рассматривается как эффективный |
|  | Строительство транспортно-логистического компл. Строительство СТО. | Расчет произведен в ПКР социальной инфраструктуры, в разделе «Объекты транспортно- логистических комплексов и придорожного сервиса» |
| Реконструкция |  |  |
|  | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | Рассматривается как эффективный |

### МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Для эффективного управления содержанием автомобильных дорог применяются системы спутникового мониторинга (GPS/ГЛОНАСС) и метеорологической информации, видео - паспортизации и видео- диагностики.

ИТС - интеллектуальные транспортные системы

Основная цель ИТС — обеспечение пользователей информацией о текущем состоянии транспортной сети и предложение вариантов передвижения между заданными точками, осуществляемое с помощью мобильных устройств.

Создание сервисных служб ИТС включают в себя:

- управление дорожным движением,

- информирование участников движения,

- управление перевозками грузов и связанным с этим перевозками транспортным парком.

Каждая сервисная группа ИТС ориентирована на определенную деятельность.

Категоризация деятельности в секторе ИТС

- информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС как статической, так и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

- управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

- конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами или агрегатами транспортных средств;

- грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

- общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

- службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

- электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

- персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

- мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

- управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

- национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

В диспетчерскую службу ИТС стекается информация, которая передается участникам дорожного движения о:

- авариях;

- проведении ремонтных работ на участках дорог;

- маршрутах объезда выше перечисленных препятствий;

- расписании общественного транспорта;

- о месте нахождения средств общественного транспорта по отношению к месту нахождения пользователя,

- динамическую "подсадку" (посадку незапланированных пассажиров) диспетчеризацию перемещения транспортных средств грузового парка;

- предоставление информации перевозчикам и пользователям о движении транспорта и совершение «скооперированных» поездок, как грузового, так и легкового автотранспорта(для уменьшения транспортного потока на магистрали).

- автоматизированную сигнализацию о похищении автотранспортного средства, прослеживание похищенного транспортного средства

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорожного движения (например, о присутствии на пути пожилых лиц, лиц с ограниченными возможностями, дорожных рабочих, а также-мотоциклистов, велосипедистов, пешеходов).

- экстренном вызове служб спасения и ДПС (т.е. вызов спец служб и отслеживание перемещений данных служб в транспортном потоке)

Диспетчерская служба ведет контроль за соблюдением правил дорожного движения, использует функциональные возможности ИТС для повышения уровня безопасности групп, уязвимых участников дорожного движения

Меры повышения безопасности могут включать в себя:

- интеллектуальные регулируемые пешеходные переходы;

- системы предупреждения о значении скорости транспортного средства;

- сигнал о появлении транспортного средства;

- автоматическое предупреждение водителям об уязвимых участниках дорог, дорожного движения (например, о присутствии на пути дорожных рабочих).

### МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГЕТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Согласно временным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2014-2018гг.» для населенных пунктов с численностью населения 10 - 50тыс. чел. значения фоновых концентраций имеют следующие значения: ВВ – 195 мкг/м3, NO2 - 54 мкг/м3, NO - 24 мкг/м3, SO2 – 13 мкг/м3, CO2 – 2,4 мг/м3, H2S - 4 мкг/м3, формальдегид – нет, БП – 1,5 кг/м3.

Примечание :

ВВ-  вещество, которое обычно называют «взвешенные вещества» , включает много различных компонент. В него входят пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие. ВВ образуются в результате сгорания всех видов топлива и при производственных процессах

NO2- (двуокись азота) является основным загрязняющим веществом в атмосферном воздухе, который может оказывать существенное влияние на здоровье человека и окружающую среду. NO2 приводит к образованию фотохимического смога, а при высоких концентрациях может увеличивать вероятность возникновения респираторных проблем. Двуокись азота сжигает слизистую оболочку дыхательных путей и может приводить к ослаблению устойчивости организма клеточным инфекциям. Это может вызывать такие проблемы, как хрипы в легких, кашель, простуда, грипп и бронхит. Повышенные концентрации двуокиси азота могут оказывать существенное влияние на людей, страдающих астмой, поскольку она может вызывать учащение и усиление приступов. NO2 вследствие химических реакций может превращаться в азотную кислоту и вызывать кислотные дожди. Азотная кислота может разъедать металлы, обесцвечивать ткани и ухудшать состояние резины. При утилизации она также может повышать кислотность озер и причинять вред деревьям и зерновым культурам, приводя к существенным убыткам.

SO2- (диоксид серы) является основным загрязняющим веществом в атмосферном воздухе, который может оказывать существенное влияние на здоровье человека и окружающую среду. К вреду для здоровья, который причиняют высокие концентрации SO2, относятся проблемы с органами дыхания, респираторные заболевания, изменения защитных функций легких и усугубление болезней органов дыхания и сердечнососудистой системы. Люди, страдающие астмой или хроническими болезнями легких или сердца, наиболее восприимчивы к SO2. Он также наносит вред деревьям и зерновым культурам. SO2 наряду с оксидами азота является основным предшественником кислотных дождей. Это приводит к повышению кислотности озер и рек, ускоряя коррозию зданий, ухудшает видимость и уничтожает леса. SO2 также приводит к образованию микроскопических кислотных аэрозольных взвесей, которые серьезно влияют на здоровье, а также приводят к изменению климата.

Согласно интегральным значениям экологической проблемы « Загрязнения атмосферного воздуха», Новопокровский район находится в наиболее благоприятной зоне. По оценке актуальности проблемы, относится к низкой группе зараженности атмосферного воздуха. (Доклад о состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2014 году МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ).

### МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И КОНТРОЛЮ ЗА РАБОТОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

О формировании службы по мониторингу и контролю над работой транспортной инфраструктуры в Горькобалковском сельском поселении, учитывая численность населения поселения, не может идти и речи.

В Горькобалковском сельском поселении необходимо создание единой диспетчерской службы:

- МЧС (включая пункт пожарной безопасности);

- служба скорой медицинской помощи;

- коммунальная служба,

в сотрудничестве со службой по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры расположенной в станице Новопокровская.

### МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица №18. Перечень программных мероприятий с разбивкой по годам

| № пп | Программные мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия по строительству |  |  |
|  | Устройство велодорожек | 2021 |
|  | Устройство тротуаров | 2021 |
|  | Строительство объектов придорожного сервиса. | 2017 |
| Мероприятия по реконструкции |  |  |
|  | Реконструкция, капитальный ремонт покрытий существующих жилых улиц | 2017-2028 |

### ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

### ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источников финансирования инфраструктурных программ довольно много:

- Федеральный бюджет. Расходы федерального бюджета идут на ремонт федеральных дорог, субсидии регионам на поддержание региональных дорог. С 2017 г. предусмотрено 100% - ное. нормативное финансирование ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог, в том числе за счет введения сбора платы за проезд большегрузного транспорта.

Смысл нововведения заключается в том, что именно тяжелые грузовики наносят основной урон дорогам, а потому должны компенсировать расходы на их ремонт.

- Фонд национального благосостояния (ФНБ) на реализацию крупных инфраструктурных проектов.

- Региональные бюджеты Финансирование региональных дорог осуществляется из региональных дорожных фондов, которые формируются за счет транспортного налога, основной части топливных акцизов (72%) и субсидий федерального бюджета. Однако с ростом акцизов увеличивается стоимость бензина для потребителей (в среднем на 1- 3 руб.), что может вызвать общественное недовольство.

- Собственные и заемные средства естественных монополий (Газпром, Транснефть, РЖД).

- Бюджетные, собственные и заемные средства ГК «Автодор». В 2009 г. правительство создало государственную корпорацию «Автодор», главными задачами которой стали формирование опорной сети скоростных федеральных автомобильных дорог и привлечение в отрасль частных инвесторов.

- Пенсионные фонды, однако, в России из-за дефицита пенсионного фонда этих средств пока немного, вряд ли он сможет стать новым источником финансирования инфраструктуры.

- Частные инвесторы.

В условиях дефицита бюджетных средств и пенсионного фонда частные инвестиции остаются единственным потенциальным источником для увеличения расходов на инфраструктуру. В настоящий момент частные инвесторы вкладывают средства в сегменты транспортной инфраструктуры с наиболее высоким возвратом на вложенный капитал, главным образом в портовые и аэропортовые терминалы. Дорожные концессии могут принести инвесторам высокую долгосрочную доходность. ГК «Автодор» предлагает инвесторам проекты двух типов концессионных соглашений: с прямым сбором оплаты (direct toll concession) и контракт жизненного цикла (availability payments concession).

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений.

- Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение цели и решение задач программы представлена в таблице 19.

### ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Таблица №19. Объем финансовых ресурсов необходимый для  решения задач ПКР транспортной инфраструктуры

| № пп | Программные мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Категория дороги/кол-во полос | Укрупненные цены строительства (тыс.руб) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция, капитальный ремонт существующих улиц и дорог поселения, устройство усовершенствованного покрытия существующих жилых улиц |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| с. Горькая Балка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина на всем протяжении | м. | 1000 | V/1 | 6580,92 | бюджет |
|  | ул. Мира на всем протяжении | м. | 450 | V/1 | 2961,41 | бюджет |
|  | ул. Некрасова от ул. Пушкина до ул. Заречная | м. | 650 | V/1 | 4277,60 | бюджет |
|  | ул. Родниковская от ул. Некрасова до реки Горькая | м. | 700 | V/1 | 4606,64 | бюджет |
|  | ул. Красная от ул. Северная | м. | 1600 | V/1 | 10529,47 | бюджет |
|  | ул. Северная на всем протяжении | м. | 3200 | V/1 | 21058,95 | бюджет |
|  | ул. Красная от пер. Северный | м. | 1000 | V/1 | 6580,92 | бюджет |
|  | ул. Почтовая от ул. Пушкина до ул. Советская | м. | 860 | V/1 | 5659,59 | бюджет |
|  | ул. Гагарина от ул. Пушкина до ул. Советская | м. | 670 | V/1 | 4409,22 | бюджет |
|  | ул. б/н. от ул. Почтовая | м. | 710 | V/1 | 4672,45 | бюджет |
| х. Хлебороб. |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая на всем протяжении | м. | 1030 | V/1 | 6778,35 | бюджет |
|  | ул. Пролетарская на всем протяжении | м. | 2170 | V/1 | 14280,60 | бюджет |
|  | пер. Садовый от ул. Садовая до ул. Пролетарская | м. | 550 | V/1 | 3619,51 | бюджет |
| х. Новый Мир |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская на всем протяжении | м. | 950 | V/1 | 6251,88 | бюджет |
|  | ул. Колхозная на всем протяжении | м. | 1050 | V/1 | 6909,97 | бюджет |
| Всего: |  |  |  |  | 109177,48 |  |
| - Мероприятия по строительству |  |  |  |  |  |  |
| Устройство тротуаров на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| с. Горькая Балка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Заречная от ул. Кубанская до ул. Пушкина | м. кв. | 1980 | Тротуар из асфальтобетона | 2650,32 | бюджет |
|  | ул. Пушкина от ул. Почтовая до ул. Титова | м. кв. | 525 |  | 702,74 | бюджет |
|  | ул. Титова от ул. Пушкина до ул. Советская | м. кв | 1110 |  | 1485,78 | бюджет |
| Всего: |  |  |  |  | 4838,84 |  |
| - Устройство велодорожек на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| с. Горькая Балка |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Заречная от ул. Кубанская до ул. Пушкина | м. кв. | 1320 | Велосипедные дорожки из асфальтобетона | 1317,89 | бюджет |
|  | ул. Пушкина от ул. Почтовая до ул. Титова | м. кв. | 350 |  | 349,44 | бюджет |
|  | ул. Титова от ул. Пушкина до ул. Советская | м. кв | 740 |  | 738,82 | бюджет |
| Всего: |  |  |  |  | 2406,15 |  |
| - Строительство объектов придорожного сервиса. |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автостоянки на 30 машино-мест. | м. кв. | 600 | перехватывающая автостоянка | 15,08 | бюджет |
| Всего: |  |  |  |  | 15,08 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 116437,55 | бюджет |

### ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 20.Сводная таблица по реализации программных мероприятий

| № пп | Наименование | ИТОГО | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2023г. | 2024-2025г. | 2026-2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Устройство велодорожек | 2406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство тротуаров | 4838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4838,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство объектов придорожного сервиса | 15,08 | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц | 109177,48 | 6580,92 | 2961,41 | 4277,60 | 4606,64 | 10529,47 | 33299,46 | 20532,48 | 26389,50 |
|  | ИТОГО | 116437,55 | 6596,00 | 2961,41 | 4277,60 | 4606,64 | 17774,46 | 33299,46 | 20532,48 | 26389,50 |
| 7. | Процент реализации | 100 | 6 | 2,5 | 3,7 | 4,0 | 15,3 | 28,6 | 17,6 | 22,7 |
| 8. | из них бюджет поселения/района | 46575,02 | 2638,40 | 1184,56 | 1711,04 | 1842,66 | 7109,78 | 13319,78 | 8212,99 | 10555,80 |
| 9. | программы софинансирования | 69862,53 | 3957,60 | 1776,85 | 2566,56 | 2763,98 | 10664,68 | 19979,68 | 12319,49 | 15833,70 |
| 10. | эффект от реализации ПКР % | 100 | 5,7 | 8,2 | 11,9 | 15,8 | 31,1 | 59,7 | 77,3 | 100,0 |

В Горькобалковском СП предусмотрено 4 основных мероприятия по реализации ПКР транспортного развития. Мероприятия предусмотрены в зависимости от степени важности .

1. Учитывая низкую загруженность межквартальных дорог на территории поселения, на сегодняшний день нет необходимости в устройстве обособленных, выделенных велосипедных дорожек. Программой предусмотрено устройство велодорожек в 2021 году, с учетом прироста населения.

2. В настоящее время Горькобалковское СП в должной мере не обеспечено тротуарами, программой предусмотрено устройство пешеходных дорожек в центральной части с. Горькая Балка в 2021г.

3. Строительство объектов придорожного сервиса, а именно автостоянки в с. Горькая Балка рассчитано на 2017 г.

4. Реконструкция, капитальный ремонт дорог СП будет выполняться в течении всего периода действия программя, с 2017-2028 годы, с учетом физического износа дорог и фактической необходимости в ремонте или реконструкции дорожного полотна.

ВЫВОДЫ:

Реализация программных мероприятий рассчитана на период 12 лет, с разбивкой на 2 очереди строительства и решает все задачи направленные на улучшение транспортной инфраструктуры Горькобалковского сельского поселения. Основная задача ПКР - снижение аварийности на территории поселения.

Диаграмма 6.

Эффект от реализации программных мероприятий (%.)

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ

В настоящее время назревает необходимость пересмотра приоритетов в области организации и управления автотранспортной деятельностью, в том числе проведения технического перевооружения автомобильного транспорта и дальнейшего совершенствования организации транспортного процесса на безопасном уровне.

Значительного и заметного для общества снижения смертности на улицах и дорогах России, возможно, достичь исключительно на путях последовательного приведения институциональной среды дорожного движения к стандартам, характерным для развитых стран мира.

В этих целях в краткосрочной перспективе необходимо сформировать и утвердить в законодательстве, правоприменительной практике и общественном сознании институты и реализационные механизмы, обеспечивающие:

- безусловное равенство прав, обязанностей и ответственности участников

- дорожного движения;

- пресечение практики агрессивного (опасного, субстандартного) вождения транспортного средства;

- социальную норму стандартов грамотного, ответственного и доброжелательного транспортного поведения.

Одновременно необходима твёрдая и регулярно подтверждаемая установка власти на неотвратимое наказание опасных (агрессивных) водителей, независимо от их статуса и прочих посторонних обстоятельств.

Страны Западной Европы, а также Япония, Канада, Австралия и ряд других развитых стран задают рубеж «лучших современных практик» по показателю транспортных рисков – один погибший на 10 тыс. автомобилей.

В России уровень транспортных рисков составил 6,6 погибших на10 тыс. автомобилей. При сохранении сложившейся институциональной среды дорожного движения вряд ли можно ожидать более значимых успехов в деле снижения смертности на дорогах.

Предложения по институциональным преобразованиям

- Контроль над получением удостоверения на управление транспортным средством;

- Введение такого понятия как «Водительская история»;

- Отказ от практики мировых соглашений с семьей погибших, позволяющий виновнику избежать наказания;

- Ужесточение контроля службы безопасности на автотранспортном предприятии, осуществляющей систематический контроль за выпуском автотранспорта на линию:

- проверка автотранспортного средства,

- проверка водителя,

- проверка в части выполнения нормативных документов,

- проверка графиков по профилактике дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения.

- Ужесточения контроля за проведение ТО транспортного средства;

- Ремонт участков дороги, сооружение остановочных пунктов;

- Создание регулируемых пешеходных переходов, адаптированных под разные слои населения;

- Обучение в детских образовательных учреждениях правилам дорожного движения и безопасного поведения на дороге.

### ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ

Расчет стоимости программных мероприятий произведен по НЦС 81-02-2014 « Укрупненные нормативы цены строительства. Государственные сметные нормативы». Дата актуализации: 21.05.2015

Укрупнённые показатели на устройство автодорог дифференцированы в зависимости от категории автомобильных дорог, числа полос движения (1-но, 2-х, 4-х, б-и, 8-и полосные), состава работ.

Показатели НЦС учитывают основные конструктивные решения и виды работ на основании проектных решений по реализованным проектам строительства автодорог и искусственных сооружений.

Показатели норматива цены строительства автомобильных дорог и транспортных развязок учитывают затраты на выполнение работ:

земляное полотно:

- планировка площадей;

- рыхление грунта, уплотнение грунта и полив уплотняемого грунта водой;

- подвозка/вывоз грунта;

- разработка выемок и возведение насыпей;

- укрепление откосов земляного полотна: щебнем, посевом многолетних трав;

- устройство упоров при укреплении откосов;

- возведение искусственных сооружений, устройство водопропускных труб, устройство водоотвода (устройство канав, сборных железобетонных лотков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев ит.д.);

дорожная одежда:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка;

- устройство оснований из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, обработанной цементом;

- устройство оснований из щебня, черного щебня;

- устройство покрытая из асфальтобетонных смесей или монолитного бетона;

- устройство и укрепление обочин;

- устройство разделительных полос;

обстановка и обустройство:

- установка дорожных знаков и информационных табло;

- устройство барьерных ограждений;

- устройство шумозащитных экранов;

- устройство разметки проезжей части;

- устройство бортовых камней;

- устройство тротуаров

- устройство автобусных остановок (павильонов) и остановочных карманов;

- устройство площадок отдыха и стоянок автомобилей;

- устройство АСУДД (табло информационных динамических, светофорных объектов).

Устройство электроосвещения автодорог не учтено показателями НЦС и учитывается отдельно.

### ЛИТЕРАТУРА

- ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА СЕЛЬСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ СНиП 2.07.01-89* МОСКВА 1994

- НЦС 81-02-2014 Укрупненные нормативы цены строительства. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Дата актуализации: 21.05.2015

- СНиП 32-01-95 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ КОЛЕИ 1520 мм. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

- Полосы отвода, охранные зоны железных дорог В соответствии с ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ

- « Концепция развития велотранспорта России» Игорь Налимов, 5 октября 2007 г.

- ГОСТ Р ИСО 37120-2015 Устойчивое развитие сообщества. Показатели сельских услуг и качества жизни Дата введения 2016-02-01.

- ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Дата введения 2012-03-01